WB-3100AI / AIII微波治疗仪简单操作说明

- 开机准备

- 连接电源（交流电220V）

- 连接脚踏开关

- 按电源开关即可开机

- 手术治疗操作

- 调节时间到10秒，功率调节到40瓦左右，

- 治疗传输线一头连接机器，另一头连接手术治疗探头。

- 治疗探头触碰到治疗部位后踩下脚踏开关开始手术治疗，观察治疗位置，达到理想效果后松开脚踏开关，继续下一次同样操作直到满意效果。

- 炎症理疗操作

- 理疗传输线连接机器与理疗探头，

- 按理疗键，再调节时间到30分钟，再按启动键。

- 把理疗探头对着理疗位置（可以隔着衣物），再调节功率到感觉温热（约5-20瓦，已患者感受温热为准避免烫伤）。

- 理疗时间倒计时后自动停止输出

- 关机操作

按电源开关即可关机

使用前请仔细阅读说明书